GRUPO #1

UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA

FACULTAD DE INGENIERÍA

ORGANIZACIÓN COMPUTACIONAL

CATEDRÁTICO: ING. CARLOS LOZANO

TUTOR ACADÉMICO: CARLOS JOSÉ BLANCO GUZMÁN

VACACIONES JUNIO 2026

SECCIÓN A

Lógica Binaria y Combinational

Logic Calc

202000834	- ALAN ESTUARDO SACALXOT TACÁN

202300469 - ANTHONY JOEL PATZÁN SIÁN

202307817 - HECTOR ANDRES ANDRES PEDRO

202106830 - WALTER MANUEL MENDOZA PÉREZ

202300697	- WILSON WILFREDO PEREZ OTZOY

201318644	- MYNOR ALEJANDRO CIFUENTES VELÁSQUEZ

GUATEMALA, 12 DE JUNIO DEL 2,026

Contenido

INTRODUCCIÓN	3

OBJETIVOS	4

GENERALES	4

ESPECÍFICOS	4

CONTENIDO DE LA PRACTICA	5

DIAGRAMAS DE DISEÑO	5

DIAGRAMA DE BLOQUES	6

MATERIAL Y EQUIPO UTILIZADO	10

PRESUPUESTO	11

APORTE INDIVIDUAL	12

CONCLUSIONES	13

ANEXOS	14

# INTRODUCCIÓN

La presente práctica consiste en el diseño e implementación de una Unidad Aritmética Lógica (ALU) básica, utilizando lógica combinacional capaz de realizar tres tipos de operaciones:

Operaciones Aritméticas: Suma, resta, multiplicación y potenciación (elevación al cuadrado o al cubo) de dos números binarios (A y B) de cuatro bits. Los resultados se muestran en dos displays de 7 segmentos que manejan condiciones de acarreo (carry), desbordamiento (overflow)  asi mismo validar que en la resta sea A ≥ B de lo contrario se muestra "EE" (Error).

Para las Operaciones lógicas se utilizan compuertas AND, OR, XNOR y NAND. Realizando la operación comparativa se determina y muestra el número mayor y menor entre A y B en dos displays de 7 segmentos.

La implementación de circuitos combinacionales (sumadores completos, multiplexores, comparadores)

OBJETIVOS

## GENERALES

Diseñar, simular e implementar físicamente una Unidad Aritmética Lógica (ALU) básica, capaz de ejecutar operaciones aritméticas, lógicas y comparativas entre dos números binarios de 4 bits, aplicando los principios de la lógica combinacional y cumpliendo con las especificaciones técnicas establecidas.

## ESPECÍFICOS

- Implementar las unidades funcionales: Construir utilizando compuertas lógicas y circuitos combinacionales las tres unidades principales de la ALU: la unidad aritmética (suma, resta, multiplicación, potencia), la unidad lógica (AND, OR, XNOR, NAND) y la unidad comparativa, asegurando que sean mutuamente excluyentes en su salida.

- Optimizar el diseño y gestionar las salidas logrando un diseño de circuito que utilice la menor cantidad de componentes posible e implementar el sistema de visualización correcto para cada unidad (displays de 7 segmentos para resultados aritméticos/comparativos y LEDs para resultados lógicos), incluyendo la gestión de condiciones de error como el desbordamiento o la resta con resultado negativo..

- Validar el funcionamiento integral: Simular exhaustivamente el circuito completo en Proteus para verificar su correcto funcionamiento según la tabla de operaciones y ensamblar el prototipo físico de manera ordenada y legible.

# CONTENIDO DE LA PRACTICA

## DIAGRAMAS DE DISEÑO

Figura3. Diagrama en Proteus, circuito comparador

Elaboración propia, 2025.

## DIAGRAMA DE BLOQUES

FUNCIONES BOOLEANAS

SUMA

RESTA

MULTIPLICACION

POTENCIA

MAPAS DE KARNAUGH

## MATERIAL Y EQUIPO UTILIZADO

| Materiales | Especificación |
| --- | --- |
| Compuerta AND | 74LS08 |
| Compuerta OR | 74LS32 |
| Compuerta NOT | 74LS04 |
| Resistores | 1KΩ / 330 Ω |
| Dip Switch | 4 entradas |
| LED | Diodo Emisor de luz |
| Protoboard | galletas de 830 puntos |
| Comparador | 7485/74285 |
| Decoder | 7447/7448 |
| Sumador | 7483/74283 |
| Multiplexores | 74157 |
| Demultiplexores | 74138 |
| Cable para protoboard | color negro y rojo |
| Bateria de 6v | 6V |

Tabla 3. Tabla de materiales utilizados.

Elaboración propia, 2026.

## PRESUPUESTO

# APORTE INDIVIDUAL

WILSON WILFREDO PEREZ OTZOY

- Elaboración del modulo comparativo de dos numeros de 4 bits, solo hasta el numero 9 en decimal, mostrando en un display el mayor y en otro el menor, respectivamente, validando que, si son iguales, se muestren en ambos desplayes simultáneamente.

- Elaboración de selector de operación, con un indicador led si es aritmética o lógica.

- Aporte en la elaboración del informe.

WALTER MANUEL MENDOZA PÉREZ

Elaboración de la operación de unidad aritmética de un sumador de dos números de cuatro bits.

Aporte en la elaboración del informe.

ANTHONY JOEL PATZÁN SIÁN

- Elaboración de la operacion de unidad aritmética de la resta de dos numeros binarios o de bits y luego mostrar el resultado en displays de 7 segmentos.

- Aporte de la elaboración del informe.

# CONCLUSIONES

- La elaboración de circuitos lógicos combinacionales y aritméticos en distintas maneras para cada operación aritmética lógica suma resta multiplicación y potencia, implementados en protoboard.

- La implementación de las unidades funcionales mediante lógica combinacional demostró ser fundamental para el éxito de la ALU. Mediante el uso de compuertas lógicas, sumadores y multiplexores, se logró construir de manera efectiva y independiente las unidades aritmética, lógica y comparativa. Este proceso no solo consolidó la comprensión del funcionamiento interno de estos circuitos, sino que también aseguró que las operaciones fueran mutuamente excluyentes, cumpliendo así con el primer objetivo específico de la práctica.

- La utilización de comparadores, decoders o circuitos integrados de compuertas simples, fueron implementadas para la creación de cada sección aritmética diferente, determinando así la calculadora completa con una amplia resolución de operaciones aritméticas.

# ANEXOS

Selector de operaciones.				Unidad Comparativa.

Sumador binario de 4 bits.